| Address | Wave Type | voltageType | Voltage | Time | H Cnt | Repeat Time | K_Step | Comment | Freq | Phase | Voffset | RoundCycle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正弦波 |  | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 60 | 0 | 0 | 1 |

正弦波
Voltage 幅度

FREQ   频率

PHASE 初始相位 0-360

Voffset 偏移电压

ReapTime   循环次数 (多少个完整周期)

TIME  HCNT   RoundCycle  无效

三角波要用自动阶梯波计算

| Address | Wave Type | voltageType | Voltage | Time | H Cnt | Repeat Time | K_Step | Comment | Freq | Phase | Voffset | RoundCycle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三角波 |  | -10 | 10 | 0 | 10 | 2 |  | 60 | 0 | 0 | 2 |

Votage:起点电压

Time :三角波每一小步的时间(阶梯波每一步的时间)

RepeatTime  阶梯波爬升次数

K_STEP  ,阶梯波每一步爬升的电压

RoundCycle 三角波形的个数

HCNT Freq Phase Voffset  无效

用自动阶梯波生成单个的斜坡

然后将wavtype切换为三角波

倒三角波同上:

| Address | Wave Type | voltageType | Voltage | Time | H Cnt | Repeat Time | K_Step | Comment | Freq | Phase | Voffset | RoundCycle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倒三角波 |  | -10 | 10 | 0 | 10 | 2 |  | 60 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 直流 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 0 | 0 | 1 |