五凌工业大数据平台数据接入需求说明表

| 申请单位/部门 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人 |  | 申请日期 |  |
| 申请事由： 五强溪电厂智能声纹巡检系统已完成部署实施，需将其结构化数据接入五凌工业大数据平台。 |  |  |  |
| 待接入系统名称 | 五强溪电厂智能声纹巡检系统 |  |  |
| 待接入系统 网络分区 | 五凌信息外网 | 待接入系统 数据通讯方式 | 结构化数据库数据抽取 |
| 接入网络路径 | 五强溪电厂智能声纹巡检系统数据服务器→电厂外网→五凌总部外网→五凌总部内网→五凌工业大数据平台 |  |  |
| 数据接入用途： 五强溪智能声纹巡检系统采集五强溪4#机组噪声信号，提取声纹特征，为智能远程运维系统相关提供数据支撑。 |  |  |  |
| 平台对接部门 |  | 对接人员 |  |
| 待接入系统时序数据测点清单 / 结构化数据库说明文档： 见附件（ 纸质档 / 电子档）（划） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

附件1：时序数据说明文档

附件2：结构化数据库说明文档（示例）

数据库及数据结构说明

数据库连接信息：

| 连接IP | 端口 | 用户名 | 密码 | 数据库 | SCHEMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 172.168.1.X | 8000 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

外部设备【非机器人采集数据】相关配置表

表feature：特征值数据表

| 列名 | 数据类型 | 数据长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| time | Int | 4 | 时间戳 |
| anomaly | boolean | 1 | 异常标签 true/false |
| anomalyInt | Int | 4 | 异常标签 1/0 |
| dc | float | 4 | 直流电平位移 |
| peak | float | 4 | 信号最大值 |
| rms | float | 4 | 信号均方根 |
| device | varchar | 12 | 设备标签 |
| channel | varchar | 4 | 通道标签 |

表spike_events：异常值数据表

| 列名 | 数据类型 | 数据长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| time | Int | 4 | 时间戳 |
| snr | float | 4 | 异常点声强 |
| device | varchar | 12 | 设备标签 |
| channel | varchar | 4 | 通道标签 |

表spectrogram：频谱图数据表

| 列名 | 数据类型 | 数据长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| time | Int | 4 | 时间戳 |
| 400 | float | 4 | 400Hz频谱 |
| 800 | float | 4 | 800Hz频谱 |
| 1200 | float | 4 | 1200Hz频谱 |
| … | float | 4 | …表示省略 |
| 16000 | float | 4 | 16000Hz频谱 |
| device | varchar | 12 | 设备标签 |
| channel | varchar | 4 | 通道标签 |

表waveform：波形图数据表

| 列名 | 数据类型 | 数据长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| time | Int | 4 | 时间戳 |
| amplitude | float | 4 | 信号幅值 |
| device | varchar | 12 | 设备标签 |
| channel | varchar | 4 | 通道标签 |